建设项目环境影响报告表

项目名称：扬州赛格布线科技集团有限公司年产20万

公里电线电缆技术改造项目

建设单位：扬州赛格布线科技集团有限公司

编制日期：2018年6月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称－－指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点－－指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别－－按国标填写。

4、总投资  －－指项目投资总额。

5、主要环境保护目标－－指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议－－给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见－－由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见－－负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 扬州赛格布线科技集团有限公司年产20万公里电线电缆技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 扬州赛格布线科技集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | *** |  |  |  | 联系人 |  |  | *** |  |  |  |
| 通讯地址 | 扬州市经济技术开发区八里镇金港路128号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | *** |  |  | 传真 | 0514-87520303 |  |  | 邮政编码 |  | 225131 |  |
| 建设地点 | 扬州市经济技术开发区八里镇金港路128号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 扬州经济开发区行政审批局 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 2018-321055-38-03-634117 |  |  |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C3831 电线、电缆制造 |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 73803.85（依托原有） |  |  |  |  |  | 绿化面积(m2) | 30000 |  |  |  |
| 总投资(万元) | 10000 |  | 环保投资 (万元) |  |  |  | 50 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.5% |
| 评价经费 | / |  | 预期投产日期 |  |  |  | 已投产 |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 原辅材料：原辅材料具体见表1-1；主要设备：设备详见表1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 3380 |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  | — |  |  |
| 电（万kw•h/年） |  | 150 |  |  |  | 燃气（万立方米） |  |  | — |  |  |
| 蒸汽（吨/年） |  | — |  |  |  | 其它 |  |  | — |  |  |
| 废水（工业废水 、生活废水√ ）排水量及排放去向： 本项目运营期废水为生活污水和食堂废水，生活污水和食堂废水产生量为528t/a，经化粪池、隔油池预处理后接管至六圩污水处理厂集中处理，达《《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入京杭大运河（扬州段）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 原辅材料及主要设备： 1、建设项目原辅材料 本项目主要原辅材料见表1-1。 表1-1 本项目技改前后主要原辅材料一览表 （t/a） 序号; 原料名称; 技改前; 技改后; 变化情况; 重要组份、规格. 1; 铜丝; 2400; 0; -2400; 无氧铜. 铜杆; 0; 1200; +1200; TY-3.0. 0; 1200; +1200; TR-2.6. 2; 聚氯乙烯颗粒; 3000; 0; -3000; PVC颗粒. 3; 聚氯乙烯树脂粉; 0; 600; +600; PVC粉. 4; 碳酸钙; 0; 240; +240; CM-2500，粉状. 5; 二辛脂; 0; 200; +200; /. 6; 色粉; 0; 0.5; +0.5; /. 7; 聚乙烯颗粒; 0; 120; +120; 3364. 8; 冷却液; 0; 6; +6; 1#. 表1-2 主要原辅材料的理化性质表 序号; 化学名; 理化性质; 燃烧、爆炸性; 毒性. 1; 聚氯乙烯树脂; 聚氯乙烯（PVC）是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂，是氯乙烯的均聚物。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小。工业生产的PVC分子量一般在5万～12万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2; 无; 无资料. 2; 碳酸钙; 分子式为CaCO3，分子量为100，白色固体状，无味、无臭，不溶于水，密度：2.93g/mL at25℃(lit)，熔点：1339℃; 无; 从事开采加工的工人常出现上呼吸道炎症、支气管炎，可伴有肺气肿. 3; 二辛脂; 分子式为C24H38O4，分子量为390，无色透明油状液体，不溶于水，溶于大多数有机溶剂和烃类，闪电（℃）>195，粘度13.7mP.s（20℃），折光率1.447（25℃）; 无; 毒性系数T=500，LD50=9ml/kg. 4; 聚乙烯; 分子式为（C2H4）n，熔点：92℃，沸点：270℃，密度：0.95，无臭、无毒; 无; 无资料. 2、建设项目主要设备 本项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 本项目技改前后主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台）; 备注（用途）. 技改前; 技改后; 变化量. 1; 束丝机; SJ630; 4; 0; -4; 铜丝绞合. NB-500P; 0; 1; +1. NB-650P; 0; 2; +2. HT-500型; 0; 2; +2. HT-650型; 0; 2; +2. NB-400; 0; 1; +1. 2; 高速编织机; GB-16; 50; 0; -50; 电缆屏蔽编织. HGSB-24型; 0; 4; +4. GSB-2型; 0; 2; +2. HGSB-16A型; 0; 14; +14. GSB-1A型; 0; 7; +7. 3; 塑料挤出机; SJ65; 20; 0; -20; 塑料挤出. 4; 高温塑料挤出机; GSJ-50×25; 0; 1; +1. 5; 中拉机; HX-130; 0; 2; +2; 铜丝拉细. 6; 细拉机; KD-B24; 0; 20; +20. 7; 退火机; AT-40; 0; 3; +3; 铜线退火. 8; 管绞机; JGGA-500/6; 0; 1; +1; 铜丝绞合. JGGA-250/6; 0; 1; +1. 9; 绝缘挤塑机; SJ-45; 0; 1; +1; 挤塑. SJ-50; 0; 1; +1. SJ-65; 0; 1; +1. SJ-50+35; 0; 1; +1. SJ-60; 0; 1; +1. SJ-65; 0; 1; +1. SJ-50+35发泡; 0; 1; +1. SJ-70; 0; 2; +2. SJ-80; 0; 1; +1. 10; 护套挤塑机; SJ-70; 0; 4; +4. SJ-65; 0; 3; +3. SJ-120; 0; 1; +1. SJ-50; 0; 1; +1. 70*25D; 0; 2; +2. SJ-65/25; 0; 2; +2. SJ-90; 0; 1; +1. 11; 串联挤塑机; ASPS-500; 0; 2; +2. SPS-500/3; 0; 2; +2. 12; 成缆机; 1+6/400; 0; 4; +4; 电缆芯线集成. 12+18/630; 0; 1; +1. 1+6/1250; 0; 1; +1. JX-500/12+18; 0; 1; +1. 100/500; 0; 1; +1. PC-610; 0; 1; +1. CT-800/4; 0; 4; +4. 13; 笼式成缆机; 630/1+6; 0; 1; +1. 14; 弓绞机; 630/1+6+12; 0; 1; +1; 电缆绞合. 15; 单绞机; φ630; 0; 5; +5; 电缆芯线绞合. 16; 铠装机; KZ-400; 0; 1; +1; 钢带屏蔽层. TDQ-2000; 0; 1; +1. 17; 高速绞对机; PTB-500; 0; 24; +24; 芯线绞合. 18; 成圈机; BW-500; 0; 3; +3; 电线电缆成圈. 19; 自动成圈机; /; 0; 2; +2; 电线电缆成圈. 20; 缠绕机; CN-405型; 0; 3; +3; /. 21; 包纸机; SBZ-650型; 0; 1; +1; 耐火云母层. HT-630; 0; 1; +1. HD-630; 0; 4; +4. 22; 造粒机; /; 0; 2; +2; PVC粒生产. |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 扬州赛格布线科技集团有限公司成立于2007年3月，位于扬州市经济技术开发区八里镇金港路128号。公司原名称为“扬州赛格线缆有限公司”，后变更为扬州赛格布线科技集团有限公司（详见附件）。建设投产前公司申请办理了《弱电线缆生产项目》环境影响报告表，已于2008年1月获取扬州市环境保护局批复（扬环审批[2008]5号），并于2011年6月获取环保局竣工环境保护验收意见函（扬环[2011]72号）。 由于生产需要，项目生产工艺、产品产量、设备、员工人数等均有一定的改变，但未办 理相关环保手续。扬州市环境保护局已于2018年4月26日下发《行政处罚听证告知书》（案号：扬环听告字[2018]7号），详见附件）。本项目投资10000万元，新增造粒机、挤塑机、成缆机等设备，生产工艺增加造粒、拉丝、退火等工序，建设年产20万公里电线电缆技术改造项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环 境影响评价法》（2016年9月1日起施行）以及中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定和要求，建设项目需要进行环境影响评价工作。根据国家环保部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（2018年4月28日生态环境部令1号），建设项目属于“二十七、电气机械和器材制造业—78 电气机械及器材制造（其他）”，应该编制环境影响报告表。扬州赛格布线科技集团有限公司委托南京国环科技股份有限公司就关于《扬州赛格布线科技集团有限公司年产20万公里电线电缆技术改造项目》进行环境影响报告表的编制。南京国环科技股份有限公司接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集项目有关资料，并依照相关规定编写建设项目环境影响报告表，供环保主管部门审批管理。 2、项目概况 项目名称：扬州赛格布线科技集团有限公司年产20万公里电线电缆技术改造项目 建设单位：扬州赛格布线科技集团有限公司 建设性质：技改 占地面积：占地面积为73803.85m2（依托原有，不新增用地） 项目投资：项目总投资10000万元，其中环保投资50万元，占总投资的0.5% 建设地点：扬州市经济技术开发区八里镇金港路128号 劳动定员及工作制度：企业原有职工100人，本项目新增20人，共有职工120人，年工作300天，两班制，12小时/班 本项目在金港路128号厂区内对现有车间进行改造，技改前后工程内容见表1-4。 表1-4 本项目技改前后工程内容一览表 序号; 主要指标; 技改前; 技改后; 增减量; 备注. 1; 总投资（万元）; 15867; 25867; +10000; --. 2; 工程 规模; 占地面积（m2）; 73803.85; 73803.85; 0; --. 建筑面积（m2）; 24579.94; 24579.94; 0; --. 3; 产品方案; 电线电缆（万公里/年）; 12; 20; +8; --. 4; 工作时间（小时/年）; 4800; 7200; +2400; --. 3、公用及辅助工程 （1）给水 本项目用水由城市自来水管网供给。 - 排水 本项目采取雨污分流制，雨水经收集后接入市政雨水管网。本项目废水主要为生活污水和食堂废水，排放总量为528m3/a，生活污水经化粪池处理后接入六圩污水处理厂处理，处理后达标排入京杭大运河（扬州段）。 （3）供电 本项目供电接自扬州经济技术开发区区域电网。 （4）公辅及环保工程 本项目公辅及环保工程见表1-5。 表1-5 本项目公辅及环保工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体 工程; 生产车间; 18151.12m2; ——. 办公楼; 4000m2; ——. 贮运 工程; 原料仓库; 2500m2; 满足原料贮存要求. 成品仓库; 1600m2; 满足成品贮存要求. 公用 工程; 给水; 3380t/a; 来自当地自来水管网. 排水; 生活污水和食堂废水排放量为528t/a; 接管六圩污水处理厂. 供电; 150万度/年; 来自市政电网. 绿化; 30000m2; 企业原有绿化面积15964.5m2，新增绿化面积14035.5m2. 环保 工程; 废气; 集气罩+活性炭处理装置+15m排气筒; 总风机风量20000m3/h; 新增，位于2车间，处理挤塑有机废气和HCl. 总风机风量15000m3/h; 新增，位于1车间，处理挤塑有机废气. 集气罩+布袋除尘器/活性炭处理装置+15m排气筒; 风机风量各5000m3/h; 新增，位于1车间，处理造粒粉尘和有机废气. 油烟净化器; 3000m3/h; 新增，处理食堂油烟. 废水; 化粪池; 10m3; 依托原有，达标排放. 隔油池; 5m3; 新建，达标排放. 噪声; 隔声、减振、距离衰减; —; 达标排放. 固废; 垃圾箱; 若干; 安全暂存. 一般固废暂存场; 20m2; 安全暂存. 危废暂存场; 5m2; 安全暂存. 4、项目周边环境概况及平面布置 本项目厂区北侧为江苏华乐电气有限公司、南侧为金港路、东侧为扬州永盛染织有限公司、西侧为马港河路，建设项目地理位置见附图1，周围500m环境概况见附图2。 项目主要分为生产车间、仓库、办公和食堂等区域，厂区平面总布置见附图4。 5、产业政策相符性分析 建设项目为电线电缆生产项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），建设项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类建设项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及《关于修改部分修改条目的通知》，建设项目不属于目录中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类建设项目。对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号），建设项目不属于其中的限制类、淘汰类，符合能耗限额标准。 经查《限制用地项目目录》（2012 年本）、《禁止用地项目目录》（2012 年本）以及《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》，建设项目用地不属于江苏省限制用地项目和禁止用地项目的范围。根据土地证可知，建设项目所在地块用地性质为工业用地（详见附件）。 因此，建设项目符合国家和地方相关产业政策要求，符合用地与相关用地政策要求。 6、“三线”相符性分析 （1）生态红线 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），建设项目附近主要生态功能区是项目西北侧3.4km的高旻寺风景区，其生态保护规划如下表所示。 表1-6 与本项目相关的生态功能区保护范围 地区; 红线区域名称; 与本项目位; 关系 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 邗江区; 高旻寺风景区; 西北（3.4km）; 自然与人文景观保护; -; 位于邗江区三汊河畔，即邗江区瓜洲冻青村东至古运河，南至瓜洲蒋庄村方庄组南路，; 至冻青村 北至仪扬河 4.77; 0; 4.77. 根据《江苏省生态红线区域保护规划》自然与人文景观保护区分级分类管控措施要求如下： 二级管控区内禁止砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、捞沙等活动（法律、行政法规另有规定的从其规定）；严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目；不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准；已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。 相符性分析：本项目不占用高旻寺风景区生态红线，不在其保护区范围内从事禁止行为，与自然与人文景观保护区管控要求相符。所以本项目建设与《江苏省生态红线区域保护规划》相关要求相符。 （2）环境质量底线 根据扬州市环保局网站公布的 2018 年扬州市第一季度环境质量报告，项目所在地的环境质量良好。该项目运营过程中会产生的废气、废水、噪声和固废，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量。 - 资源利用上线 本项目利用原有厂房进行生产，不占用新的土地资源，项目所用原辅料均从其它企业购买，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足；项目水、电、气等能源来自市政管网供应，余量充足。 因此，项目不会突破当地资源利用上线。 综上所述，本项目符合“三线”。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 扬州赛格布线科技集团有限公司原有《弱电线缆生产项目》环境影响评价评报告表已于2008年1月取得扬州市环保局批复，并于2011年6月取得环保局竣工环保验收。根据原有项目环评报告及环保竣工验收报告，原有污染情况及主要环境问题如下： - 原有项目概况 扬州赛格布线科技集团有限公司成立于2007年3月。公司原名称为“扬州赛格线缆有限公司”，后变更为扬州赛格布线科技集团有限公司。项目位于扬州市经济技术开发区八里镇金港路128号，职工100人，年工作300天，两班制，每班8小时，年产12万公里弱电线缆。 原料铜丝 束丝 束丝绝缘jujueyuanjueyaun 半成品线缆jujueyuanjueyaun 线缆编织jujueyuanjueyaun 挤护绝缘jujueyuanjueyaun 成品电缆jujueyuanjueyaun N1 S1 PVC颗粒 G1 S2 N2 PVC颗粒 G2 G—废气 N—噪声 S—固废 原有项目生产工艺流程 图1-1 原有项目工艺流程图 工艺流程说明： - 束丝：采用编织机将原材料铜丝按照要求进行编织成束； - 束丝绝缘：将PVC颗粒在塑料挤出机的作用下挤压成型于铜丝束之上，形成绝缘 层。挤塑机工作温度为150℃，束丝绝缘处理后得到半成品线缆； （3）线缆编织、挤护绝缘：半成品线缆再通过编织机按一定的要求进行编织，利用塑料挤出机在编织好的电缆上挤塑出绝缘护套，即可得到成品电缆。 3、原有项目主要污染物产排及治理情况 （1）废气 原有项目塑料挤出机将PVC颗粒加热到150℃后挤压至线缆上，在加热过程中有少量的PVC会分解，产生HCl和非甲烷总烃，年产生量分别为0.023t、0.23t，通过集中收集后15米排气筒排放。 - 废水 原有项目废水主要为职工生活污水，废水产生量为2550t/a，主要污染物为COD、氨氮、SS，经化粪池处理后接管六圩污水处理厂处理。 （3）噪声 原项目主要噪声为各生产加工设备噪声，噪声值为85dB(A)，生产设备均置于车间内， 并采取隔声、减振、合理布局等降噪措施。 （4）固废 原有项目生活垃圾由环卫清运处理；废铜丝由原料供应商回收利用。 4、原有项目主要污染物排放情况汇总 表1-8 原有项目污染物排放情况 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 进入环境量. 废水; 废水量; 2550; 0; 2550; 2550. COD; 0.89; 0; 0.89; 0.101. NH3-N; 0.077; 0; 0.077; 0.010. SS; 0.64; 0; 0.64; 0.020. 废气; HCl TVOC; 0.023; 0; /; 0.023. 非甲烷总烃; 0.23; 0; /; 0.23. 固废; 废铜丝; 2.4; 2.4; /; 0. 生活垃圾; 30; 30; /; 0. 5、主要环境问题 企业于2007年12月对《弱电线缆生产项目》进行环境影响评价工作，2008年1月获取扬州市环境保护局批复（扬环审批[2008]5号）并于2011年6月获取环保局竣工环境保护验收意见函（扬环[2011]72号）。 企业后因发展需要，项目生产工艺、产品产量、设备、员工人数等均有一定的改变、但未办理相关环保手续。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 扬州，地处江苏中部，长江北岸、江淮平原南端。现辖区域在东经 119°01′至 119°54′、北纬 32°15′至 33°25′之间。南部濒临长江，北与淮安、盐城接壤，东和盐城、泰州毗连，西与南京、淮安及安徽省天长市交界。扬州城区位于长江与京杭运河交汇处，东经 119°26′、北纬 32°24′。全市总面积 6634 平方公里。 扬州经济技术开发区为国家级经济开发区，地处扬州市区西南，北接扬州古城， 南临长江，位于长江三角洲的中部，是上海经济圈和南京都市圈的节点区域。目前代管面积约 120.2 平方公里，下辖三个乡镇、两个街道办事处。 建设项目位于扬州市经济技术开发区八里镇金港路128号，建设项目地理位置图详见附图1。 2、地形、地貌 扬州市境内地形西高东低，仪征境内丘陵山区为最高，从西向东呈扇形逐渐倾斜，高邮市、宝应县与泰州兴化市交界一带最低，为浅水湖荡地区。扬州市3 个区和仪征市的北部为丘陵。京杭运河以东、通扬运河以北为里下河地区，沿江和沿湖一带为平原。 3、气候、气象 项目所在地区属北亚热带湿润气候区，四季分明，季风明显，雨水充沛，雨热同季。全年最多风向为东北风和东风，频率各为 9%。夏季多为从海洋吹来的湿热的东南东风（频率为13%），冬季盛行来自北方的干冷的东北风（频率为10%），春季多为东北风。 4、水系及水文特征 境内主要湖泊有白马湖、宝应湖、高邮湖、邵伯湖等。除长江和京杭大运河以外，主要河流还有东西向的宝射河、大潼河、北澄子河、通扬运河、新通扬运河。境内有长江岸线 80.5公里，沿岸有仪征、江都、邗江2市1区；京杭大运河纵穿腹地，由北向南沟通白马湖、宝应湖、高邮湖、邵伯湖4湖，汇入长江，全长143.3公里。 本项目所在地水文水系主要为京杭大运河和邗江河，水系图详见附图 6。 5、土壤 扬州市境内土壤分为水稻土、潮土、黄棕土及沼泽土4个土类、11个亚类、27 个土属、101 个土种。四大土类面积分别占 78.24%、15.50%、0.81%、5.45%。全市的土壤平均有机质含量为1.88%，在全省属中上水平。 2、规划相符性分析 【扬州经济技术开发区临港工业产业园规划（2014-2020）】 规划概况 扬州经济技术开发区位于扬州城区南部，1992 年启动建设，1993 年10 月被江苏省人民政府批准为省级开发区（苏政复[1993]52 号）。2009 年7 月，经国务院批准，开发区升级为国家级经济技术开发区（国办函[2009]77 号）。2010 年11 月，开发区被环保部、商务部和科技部联合批准为国家级生态工业示范园区（环发[2010]135 号）。 2014 年，为规范开发区的发展，避免因缺乏规划引导造成企业无序引进，开发区管委会委托扬州市城市规划设计研究院有限责任公司完成了《扬州经济技术开发区发展规划》（2014-2030）。根据规划，此次规划范围面积为145km2，其中开发区规划范围面积约88km2，朴席新区规划范围面积约57km2。 港口工业园为扬州经济开发区的一部分，分布着园区主要建设用地，集工业、仓储、港口及公共设施配套为一体。为了加快园区的转型升级，扬州经济技术开发区经市政府批复同意（扬府复[2016]4 号）在原港口工业园范围内设立“扬州经济技术开发区临港工业产业园”。 扬州经济技术开发区管委会于2015 年9 月委托江苏苏辰环保科技有限公司编制了《扬州 经济技术开发区临港工业产业园规划环境影响报告书》，并于2016年3月取得了扬州市环保局的审查意见（扬环函[2016]12 号）。 规划范围 2014 年，开发区管委会委托扬州市城市规划设计研究院有限责任公司完成了《扬州经济技术开发区临港工业产业园发展规划》（2014-2020）。根据规划，临港工业产业园的规划范围为东至京杭大运河，西至古运河，北至邗江河，南临长江，共计21.6km2。 产业定位 园区产业定位为：高端装备制造业、绿色新能源、新材料、轻工、仓储物流以及与园区现有项目形成上下游产业链的循环经济类项目。项目进行太阳能电池多晶硅片的扩能，从事绿色新能源项目建设，与园区产业定位相符。 用地布局规划 临港工业产业园主要以工业用地为主。同时，该区域内道路用地、工艺绿地和市政配套设施用地总量需要严格控制，不得作为其他用途减少其用地面积，而仓储用地所占比例可以适当调整，在两者用地总量范围内平衡。 基础设施规划 （1）供水工程 扬州现有4 个自来水厂，其中第四水厂位于开发区。若项目用水大，企业也可从长江或大运河取水。扬州市第四自来水厂供水规模为20万m3/d，水源取自长江。规划区给水主干管布置在金港路、金山路、建华路、沿江高等级公路、马河港路、扬子江南路、新扬圩路、运河路。除沿江高等级公路为双线输水管外，其余均为单线输水管，管径为DN400-1200。 （2）排水工程 规划排水体制采用雨污分流制。规划区内雨水经过雨水管网收集后排入河道，污水通过金港路、水泥厂河路、建华路、扬子江路干管收集，排入金山路的污水主干管，最终排入六圩污水厂，经处理达标后排入京杭大运河，再排入长江。 扬州市六圩污水处理厂位于开发区内施桥镇六圩村，污水厂设计总规模为30万吨/日。其中一期5万吨/日，二期工程10万吨/日，三期工程5万吨/日，远期工程设计规模为10万吨/日，主要处理扬州市开发区、新城西区、邗江工业开发区和沿江工业开发区内的工业废水及扬子江路以西部分城市生活污水。目前一期、二期工程已建设完成投入使用，三期工程正在试运行。 六圩污水处理厂污水处理采用水解酸化+A2O 工艺，深度处理采用高密度沉淀池+微滤机过滤工艺。出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A 标准。尾水排入京杭大运河。项目拟建地污水管网已铺设完成，管道管径在DN500 以上，能够确保本项目厂区污水排入市政污水管网。 （3）供热工程 目前供热热源以扬州港口污泥发电有限公司为主，扬州第二发电有限公司仅对顺大公司供气。港口污泥发电有限公司主要向工业企业供应蒸汽。主干热力管网已敷设至周边各企业，最大供汽能力为130吨/小时，目前实际供热平均为65-75吨/小时。 （4）集中供气 园区实行集中供气，主要供气单位为扬州盈德气体有限公司，一期工程为一套8600m3/h 制氧制氮机组及800m3/h 制氢机组，并在园区内建成工业气体管网。园区现有基础设施可满足本项目建设需要。 规划环评审查意见 根据《关于扬州经济技术开发区临港工业产业园规划环境影响报告书的审查意见》 （扬环函[2016]12号），对扬州经济技术开发区临港工业产业园主要提出以下要求： ①不断深化生态工业园区建设。对照《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）进一步完善环境保护目标与指标，从严控制建设规模和开发强度，各类开发建设活动应遵循规划确定的用地指标，绿地率不少于15.5%，不得违规侵占河道。落实《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发[2015]75号），发挥自然生态系统对雨水径流的吸纳、蓄渗和缓释作用。 ②切实做好园区的生态保护和建设。大运河、古运河沿岸分别建设100米、50米宽防护绿地，城市快速路、主干路两侧绿化带宽度不少于30米，高压输电线走廊控制30至60米防护绿带。认真落实《扬州市水生态文明城市建设试点实施方案》（苏政复[2014]33号），积极推进园区水生态系统保护与修复，实施邗江河、古运河、马港河水环境综合整治，改善水质。 ③各类入园项目应符合园区产业定位，执行国家产业政策。重点培育海工装备、环保装备、工业机器人等高端装备制造等战略性新兴产业及基础能源产业，不得建设纸浆造纸、制革等高污染的工业项目。园区内现有不符合用地规划的企业应逐步完成调整。 ④贯彻循环经济理念，按照“减量化、再利用、资源化”的要求，提高资源能源利用率，减少废弃物。鼓励不同企业间形成延伸产业链，实现产品梯度开发与资源高效利用，园区中水回用率不低于10%。新建项目的清洁生产水平应达到国内先进，现有企业须按《清洁生产促进法》的规定实施强制性清洁生产审核，审核结果应向社会公开。 ⑤进一步完善环保基础设施。完善园区“雨污分流”排水系统，提高污水干管的输送能力，加快六圩污水处理厂三期工程。园区实行集中供热，入园企业不得建设燃煤设施，并按规定执行大气污染物特别排放限值。2017年前，按照《全部实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发[2015]164号）完成园区内燃煤发电机组超低排放改造。工业企业应按照危险废物规范化管理的要求做好危险废物收集、贮存、处置工作，规划建设园区危险废物集中处置设施。 ⑥严格控制防护距离，强化对敏感目标的保护。八里片区与工业区之间设置100米隔离带，河道规划保留区内不得建设与防洪无关的工业企业和工程设施，入园企业的卫生防护距离和大气环境防护距离按规定执行。 ⑦落实建设项目排污总量控制。在满足区域污染减排要求的前提下，入园新建工业项目及现有工业企业改、扩建项目新增排污权均实行有偿使用，现有工业企业的初始排污权在按规定核定后，实行有偿使用。 ⑧完善园区环境监测体系。入园企业必须按规定建设污染源在线监测系统，并与环保部门联网。园区管理部门应委托环境监测机构对环境质量及重点企业的排污状况进行定期监测，监测信息依法向社会公开。 ⑨切实做好环境风险防范。园区管理部门和入园企业应制定并落实事故防范对策和应急预案，提高风险管控能力，做好应急物资装备储备，定期开展救援演练，防止和减轻事故危害。 规划相符性分析 本项目位于扬州经济技术开发区临港工业产业园内，项目建设与《关于扬州经济技术开发区临港工业产业园规划环境影响报告书的审查意见》（扬环函[2016]12号）相符性分析如下： 表2-1 与扬环函[2016]12号文相符性分析 序号; 扬州经济技术开发区临港工业产业园规划环境影响报告书的审查意见; 本项目相符性分析. 1; 不断深化生态工业园区建设。对照《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）进一步完善环境保护目标与指标，从严控制建设规模和开发强度，各类开发建设活动应遵循规划确定的用地指标，绿地率不少于15.5%，不得违规侵占河道。落实《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发[2015]75号），发挥自然生态系统对雨水径流的吸纳、蓄渗和缓释作用。; 项目选址位于扬州经济技术开发区临港工业产业园现有厂区内，不新增用地，位于规划确定的用地指标内，未违规侵占河道。项目建设与审查意见要求相符。. 2; 切实做好园区的生态保护和建设。大运河、古运河沿岸分别建设100米、50米宽防护绿地，城市快速路、主干路两侧绿化带宽度不少于30米，高压输电线走廊控制30至60米防护绿带。认真落实《号），积极推进园区水生态系统保护与修复，实施邗江河、古运河、马港河水环境综合整治，改善水质。; 本项目无生产废水，生活污水、食堂废水经化粪池、隔油池预处理后接市政污水管网。对周边水体没有影响。项目建设与审查意见要求相符。. 3; 各类入园项目应符合园区产业定位，执行国家产业政策。重点培育海工装备、环保装备、工业机器人等高端装备制造等战略性新兴产业及基础能源产业，不得建设纸浆造纸、制革等高污染的工业项目。园区内现有不符合用地规划的企业应逐步完成调整。; 项目为电线电缆制造，项目所在地规划为工业用地，项目建设与园区用地规划相符；项目不属于《产业结构调整指导目录（2013 年修正）》中的“限制、淘汰”类项目。项目建设与审查意见要求 相符。. 4; 贯彻循环经济理念，按照“减量化、再利用、资源化”的要求，提高资源能源利用率，减少废弃物。鼓励不同企业间形成延伸产业链，实现产品梯度开发与资源高效利用，园区中水回用率不低于10%。新建项目的清洁生产水平应达到国内先进，现有企业须按《清洁生产促进法》的规定实施强制性清洁生产审核，审核结果应向社会公开。; 本项目通过优化生产工艺，减少了单位产品原辅料的消耗。项目建设与审查意见要求相符。. 5; 进一步完善环保基础设施。完善园区“雨污分流”排水系统，提高污水干管的输送能力，加快六圩污水处理厂三期工程。园区实行集中供热，入园企业不得建设燃煤设施，并按规定执行大气污染物特别排放限值。2017年前，按照《全部实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发[2015]164号）完成园区内燃煤发电机组超低排放改造。工业企业应按照危险废物规范化管理的要求做好危险废物收集、贮存、处置工作，规划建设园区危险废物集中处置设施。; 园区内现有各项基础设施均可满足本项目需要。项目建成投产后将按照危险废物规范化管理的要求开展危险废物收集、贮存、处置工作。项目建设与审 查意见要求相符。. 6; 落实建设项目排污总量控制。在满足区域污染减排要求的前提下，入园新建工业项目及现有工业企业改、扩建项目新增排污权均实行有偿使用，现有工业企业的初始排污权在按规定核定后，实行有偿使用。; 本项目新增排污权将按要求实行有偿使用，项目建设与审查意见要求相符。. 本项目在扬州赛格布线科技集团有限公司现有厂房进行生产，主要从事电线、电缆制造，项目所在地规划为工业用地（详见附图4建设项目在扬州经济技术开发区临港工业产业园土地利用规划中位置），项目建设与园区用地规划相符；因此本项目与《扬州经济技术开发区临港工业产业园规划环境影响报告书的审查意见》相关要求相符。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： - 环境空气 根据扬州市环保局网站公布的《2018年扬州市第一季度环境质量报告》，监测统计结果如下： (1)细颗粒物（PM2.5） 1~3月，市区PM2.5日均值分布范围为11～163微克/立方米，平均浓度为67.6微克/立方米，同比下降9.5%；超标天数为31天，超标率为34.4%，同比下降8.9个百分点。 (2)可吸入颗粒物（PM10） 1～3月，市区PM10日均值分布范围为16～318微克/立方米，平均浓度为120微克/立方米，同比上升9.1%；超标天数为23天，超标率为25.6%，同比上升7.8个百分点。 细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）超标原因主要有以下几个方面：a.机动车尾气源，比例为30.5%；b.燃煤源，占23.4%；c.扬尘源，占14.3%；d.工业工艺源占13.8%；e.生物质燃烧源占6.9%；f.二次无机源占5.1%；g.其它源占6.0%。 (3)二氧化氮（NO2） 1～3月，市区NO2日均值分布范围为9～105微克/立方米，平均浓度为43微克/立方米；超标天数为9天、超标率为10.0%、同比上升2.2个百分点。 (4) 二氧化硫（SO2） 1～3月，市区SO2日均值分布范围为4～38微克/立方米，平均浓度为18微克/立方米，达标率为100%。 改善措施：a.各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施 工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》 （HJ/T393-2007）、《江苏省人民政府关于实施蓝天工程改善大气环境的意见》（苏政发[2010]87号）以及《扬州市市区扬尘污染防治管理办法》（扬州市人民政府82号令）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序；b.以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物；c.加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 2、地表水环境 （1）京杭运河扬州段 本项目最终纳污水体为京杭大运河，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《扬州市区水域功能区划分标准》，京杭大运河（扬州段）执行《地表水环境质量标准》（GB38 38-2002）中Ⅳ类水标准。 根据扬州市环保局网站公布的《2018年扬州市第一季度环境质量报告》，京杭大运河扬州段共设置11个监测断面。 2018年1~3月，京杭运河扬州段水质为优，其中邗江运河大桥断面水质为Ⅳ类，其他各断面水质均达到或优于地表水Ⅲ类标准。与上年同期相比，施桥船闸、南绕城公路桥断面水质由Ⅳ类改善为Ⅲ类，京杭运河扬州段总体水质由良好改善为优。 （2）邗江河 本项目周边水体为邗江河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准。 3、声环境 本次评价委托南京联凯环境检测技术有限公司于2018 年 6月 09 日-10 日对本项目厂房区域声环境现状进行了布点监测，监测频次为昼夜各1次，周期为2天。具体监测结果见表3-1。 表3-1 项目厂界声环境现状监测结果 （单位：dB（A）） 监测点位; 6月09日; 6月10日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东; 47.4; 41.9; 50.0; 39.9. 厂界南; 48.0; 40.0; 46.4; 38.6. 厂界西; 49.0; 39.2; 46.5; 40.8. 厂界北; 48.4; 40.2; 47.2; 38.4.

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目主要环境保护目标见表3-2。 表3-2 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能区标准. 大气环境; 沈庄; 西; 110; 30人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 零散居民点; 西北; 168; 30人. 扬州开发区实验中学; 北; 450; 4500人. 金港花园A区; 西南; 468; 300人. 包圩; 西; 485; 50人. 地表水; 京杭大运河; 南; 2900; 大型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 邗江河; 北; 280; 小型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 声环境; 厂界外1米; --; --; --; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 沈庄; 西; 110; 30人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 零散居民点; 西北; 168; 30人. 生态环境; 高旻寺风景名胜区 （二级控制区）; 北; 3400; 4.77km2; 自然与人文景观保护.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 项目所在地空气质量功能区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，VOCs参照执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002），HCl参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位:mg/Nm3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（mg/Nm3）; 执行标准. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. TSP; 年平均; 0.2. 24小时平均; 0.3. VOC; 8小时平均; 0.60; 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）. HCl; 年平均; /; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 24小时平均; 0.015. 1小时平均; 0.05（一次）. 2、地表水环境 扬州六圩污水处理厂处理后尾水排入京杭大运河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》京杭大运河、邗江河水质为Ⅳ类水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准，地表水环境质量标准见表 4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：除pH外为mg/L 水体; 类别; pH; COD; SS; TP（以P计）; 氨氮. 京杭大运河、邗江河; Ⅳ; 6-9; ≤30; ≤60; ≤0.3; ≤1.5. 注：SS引用《地表水资源质量标准》(SL63-94) 3、声环境 项目厂界噪声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，周围敏感点噪声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，具体限值见表4-3。 表4-3 区域声环境质量标准限值表 执行标准; 级别; 昼间; 夜间. GB3096-2008; 3类; 65dB(A); 55dB(A). GB3096-2008; 2类; 60dB(A); 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 本项目运营期产生的颗粒物、HCl排放速率和排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准中的最高允许排放浓度、最高允许排放速率及无组织排放监控浓度限值要求；造粒、挤塑有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB3572-2015）表4大气污染物排放限值，无组织废气执行表9企业边界大气污染物浓度限值，具体标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）表2标准. HCl; 100; 15; 0.26; 0.2. 非甲烷总烃; 100; 15m; /; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB3572-2015）表4、表9. 食堂厨房油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的小型标准，污染物的排放标准值见表4-5。 表4.5 《饮食业油烟排放标准（试行）》小型标准 规模; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除效率（%）; 标准来源. 类型; 基准灶头数. 小型; ≥1，≤3; 2.0; 60; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表1及表2标准. 2、废水排放标准 本项目营运期废水经厂内预处理达标后接管六圩污水处理厂处理，达标尾水进入京杭大运河（扬州段）。本项目废水中 pH、COD、SS、动植物油接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准，氨氮、总磷接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 等级标准。扬州市六圩污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，标准值见表4-6。 表4-6 扬州市六圩污水处理厂接管和排放标准 项目; 污水处理厂接管标准（mg/L）; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）. pH; 6-9; 6-9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 5. TP; 8; 0.5. 动植物油; 100; 1. 3、噪声 运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，具体见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）标准. 4、固废执行标准 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改清单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单。 |
| 总量控制 指标 | 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 表4-8 本项目污染物排放总量（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管考核量; 进入环境量. 废气; 有组织; VOCs; 2.314; 2.0826; /; 0.2314. HCl; 0.054; 0; /; 0.054. 粉尘; 0.756; 0.74844; /; 0.00756. 无组织; VOCs; 0.1491; 0; /; 0.1491. HCl; 0.006; 0; /; 0.006. 粉尘; 0.084; 0; /; 0.084. 食堂油烟; 0.0108; 0.0079; /; 0.0029. 废水; 生活 污水; 废水量; 528; 0; 528; 528. COD; 0.2640; 0.0264; 0.2376; 0.0264. SS; 0.1584; 0.0528; 0.1056; 0.0053. 氨氮; 0.0185; 0; 0.0185; 0.0026. TP; 0.0026; 0; 0.0026; 0.0003. 动植物油; 0.0634; 0.0476; 0.0158; 0.0005. 固废; 废铜丝; 20; 20; /; 0. 不合格品; 40; 40; /; 0. 粉尘; 0.748; 0.748; /; 0. 含油手套、抹布 套、抹布; 0.1; 0.1; /; 0. 废机油; 0.1; 0.1; /; 0. 废活性炭; 9.0; 9.0; /; 0. 废包装桶; 0.6; 0.6; /; 0. 生活垃圾; 3; 3; /; 0. 厨余垃圾; 1.8; 1.8; /; 0. 废油脂; 0.3; 0.3; /; 0. (1)废水：本项目水污染物考核量为：废水量528t/a，污染物接管考核量COD0.2376t/a、SS0.1056t/a、NH3-N0.0185t/a、TP0.0026t/a、动植物油0.0158t/a，最终排放量：废水量528t/a，COD0.0264t/a、SS0.0053t/a、NH3-N0.0026t/a、TP0.0003t/a、动植物油0.0005t/a，总量纳入扬州市六圩污水处理厂，不单独申请。 (2)废气：VOCs0.2314t/a、HCl0.054t/a、粉尘0.00756t/a（有组织废气）； VOCs0.1491t/a、HCl0.006/a、粉尘0.084t/a、食堂油烟0.0029t/a（无组织废气）。 (3)固废：本项目固体废物均能得到有效的利用和处置，固废实现“零”排放，无需申请总量。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（G：废气，W：污水，S：固体废弃物，N：噪声） 此处涉及商业机密，略！ - 二、运营期污染源强分析 1、废气 本项目废气来自造粒配料粉尘、造粒有机废气、挤塑有机废气、HCl和食堂油烟。 （1）粉尘 本项目1#车间设有2台造粒机，造粒机使用粉状原料，废气为投料和混合过程中产生的粉尘。投料、混合过程中粉尘产生系数按粉料用量的0.1%计算，项目粉料用量为840.5t/a，则粉尘产生量0.84t/a。该部分粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后15m排气筒（P1）排放，每台风机风量为2500m3/h，总风机风量为5000m3/h，粉尘收集率为90%，处理效率为99%，项目投料、混合工序每天工作12小时，则有组织粉尘排放量为0.00756t/a，无组织粉尘排放量为0.084t/a。 （2）有机废气 ①造粒有机废气：本项目在制取PVC粒过程中，会有少量的有机废气产生，污染因子为VOCs。参照《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》聚氯乙烯（PVC）挥发有机废气的系数为0.7448g/kg原料，项目使用PVC粉600t/a，而二辛脂、色粉（共200.5t/a）与PVC一起用于造粒，因此，其VOCs产生系数也参照PVC进行计算，则造粒工序产生VOCs0.596t/a。该部分VOCs经集气罩收集后通过活性炭吸附处理后15m排气筒（P2）排放，每台风机风量为2500m3/h，总风机风量为5000m3/h，VOCs收集率为90%，处理效率为90%，项目造粒工序每天工作12小时，则有组织VOCs排放量为0.0536t/a，无组织VOCs排放量为0.0596t/a。 ②挤塑有机废气：本项目挤包绝缘层、挤包外护套过程中，会有少量有机废气产生，污染因子为VOCs，项目设有29条挤塑生产线，其中1#车间设置17条挤塑生产线，每天运行8条挤塑生产线，9条生产线备用；2#车间设置12条挤塑生产线，每天运行6条挤塑生产线，6条生产线备用。 1#车间挤塑使用造粒工序制取的PVC粒，用量1040.5t/a，参照《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》聚氯乙烯（PVC）挥发有机废气的系数为0.7448g/kg原料，则挤塑工序产生VOCs0.775t/a。该部分VOCs经集气罩收集后通过活性炭吸附处理后15m排气筒（P3）排放，每条挤塑生产线风机风量为2500m3/h，总风机风量为20000m3/h，VOCs收集率为90%，处理效率为90%，项目造粒工序每天工作12小时，则有组织VOCs排放量为0.0698t/a，无组织VOCs排放量为0.0775t/a。 2#车间挤塑使用聚乙烯颗粒，用量120t/a，参照《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》聚乙烯挥发有机废气的系数为10g/kg原料，则挤塑工序产生VOCs1.2t/a。该部分VOCs经集气罩收集后通过活性炭吸附处理后15m排气筒（P4）排放，每条挤塑生产线风机风量为2500m3/h，总风机风量为15000m3/h，VOCs收集率为90%，处理效率为90%，项目造粒工序每天工作12小时，则有组织VOCs排放量为0.108t/a，无组织VOCs排放量为0.012t/a。 （3）HCl 本项目1#车间挤塑过程中，除产生有机废气外，还产生少量HCl，本项目挤塑过程中温 度为150℃。根据《气象色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》中实验结果和类比分析可知，该温度下HCl产生量约为原材料用量的0.01%。 根据建设单位工艺，本项目所使用的聚氯乙烯颗粒是经过厂区内造粒工序获得，造粒工序聚氯乙烯树脂粉使用量为600t/a，则HCl产生量为0.06t/a。该部分HCl经集气罩收集后（收集率为90%，每条挤塑生产线风机风量为2500m3/h，总风机风量为20000m3/h）通过活性炭吸附处理后15m排气筒（P3）排放，由于活性炭对HCl基本无处理效果，故处理效率按0计，项目挤塑工序每天工作12小时，则有组织HCl排放量为0.054t/a，无组织HCl排放量为0.006t/a。 本项目有组织和无组织废气产生及排放情况见表5-2和表5-3。 表5-2 本项目有组织大气污染物产生及排放情况表 排放源位置; 排放源名称; 废气量(Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 去除率(%); 排放状况. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 产生量 (t/a); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 排放量(t/a). 1#车间; P1; 造粒; 5000; 粉尘; 42; 0.21; 0.756; 布袋除尘器; 99; 0.42; 0.0021; 0.00756. P2; 5000; VOCs; 29.8; 0.074; 0.536; 活性炭吸附装置; 90; 2.98; 0.0074; 0.0536. P3; 挤塑; 20000; VOCs; 9.69; 0.097; 0.698; 90; 0.969; 0.0097; 0.0698. 20000; HCl; 0.75; 0.015; 0.054; 0; 0.75; 0.015; 0.054. 2#车间; P4; 挤塑; 15000; VOCs; 20; 0.15; 1.08; 活性炭吸附装置; 90; 2.0; 0.015; 0.108. 表5-3 本项目无组织大气污染物产生及排放情况表 污染物 位置; 污染源 名称; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 面源面积（m2）; 面源高度(m). 1#车间; 造粒; 粉尘; 0.0233; 0.084; 4732.16; 5. 1#车间、2#车间; 造粒、挤塑; VOCs; 0.0414; 0.1491; 18151.12; 5. 1#车间; 挤塑; HCl; 0.0017; 0.006; 6970.48; 5. （4）食堂油烟 原有项目未设置食堂，技改后厂区提供午餐，每天用餐人数为60人，人均耗油量按30g/（人次·d）计，年工作300天，年用油量0.54t/a，烹饪过程中分解、挥发按2%计，则油烟产生量为0.0108t/a。油烟按每天3小时计，项目有灶头3个，风量为3000m3/h，收集效率为90%，采用油烟净化装置，净化效率≥60%，本项目按70%计，则油烟排放量为0.0029t/a，浓度为0.806mg/m3。 本项目食堂油烟产生及排放情况见表5-4。 表5-4 食堂油烟产生及排放情况 排放源; 污染物名称; 产生浓度（mg/m3）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）. 食堂油烟; 油烟; 3.0; 0.0108; 0.806; 0.0029. 2、废水 本项目运营期的用水主要有职工生活用水、食堂用水、冷却用水及绿化用水。项目总用水量约为3380t/a，总排水量约为528t/a，各个单元用水情况分析如下： 本项目新增职工20人，年工作300天，职工办公生活用水按50L/人·天计，则职工生活用水量约为300t/a。生活污水产生系数按80%计，则职工生活污水产生量为240t/a。 原有项目未设置食堂，技改后厂区提供午餐，每天用餐人数为60人，食堂用水按20L/人·天计，则食堂用水量约为360t/a。食堂废水产生系数按80%计，则食堂废水产生量为288t/a。 本项目退火和挤塑过程均使用水进行冷却，冷却水经冷却水槽和冷却塔循环使用并定期补充，不外排。项目冷却水补充量为2000t/a，循环用水量为5000t/a。 厂区原有绿地面积15964.5m2，本项目新增绿化面积14035.5m2。原有项目环评未考虑绿化用水，故本环评绿化面积按30000m2计。绿化用水定额2L/（m2·次），全年浇水次数按12次计算，则绿化用水量为720t/a。 六圩污水处理厂 3380自来水 328.5 生活、食堂用水 冷却水 化粪池、隔油池 528 2000 660 528 720 2000 132 循环5000 绿化用水 植物吸收、蒸发等 本项目水平衡图如图5-4。 图5-4 本项目水平衡图（t/a） 6380 自来水 3660 2000 720 生活、食堂用水 化粪池、隔油池 582 3078 3078 六圩污水处理厂 冷却水 循环5000 绿化用水 植物吸收、蒸发等 2000 改扩建后全厂水平衡图见图5-5。 图5-5 改扩建后全厂水平衡图（t/a） 本项目废水水质及污染物排放情况见表5-5。 表5-5 本项目废水源强及排放情况 类别; 废水量（t/a）; 污染物名称; 产生情况; 处理方式; 接管排放情况; 最终排放量. 产生浓度(mg/L); 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活污水、食堂废水; 528; COD; 500; 0.2640; 化粪池、隔油池; 450; 0.2376; 50; 0.0264. SS; 300; 0.1584; 200; 0.1056; 10; 0.0053. NH3-N; 35; 0.0185; 35; 0.0185; 5; 0.0026. TP; 5; 0.0026; 5; 0.0026; 0.5; 0.0003. 动植物油; 120; 0.0634; 30; 0.0158; 1; 0.0005. 3、噪声 本项目噪声源来自于生产过程中束丝机、高速编织机、挤塑机、成缆机等设备的运转产生的噪声，其噪声源及其声级为70~85dB（A），具体情况见表5-6。 表5-6 项目主要噪声源 序号; 名称; 数量（台/套）; 噪声源强（dB(A)）; 位置. 1; 束丝机; 8; 75; 车间内. 2; 高速编织机; 27; 75. 3; 高温塑料挤出机; 1; 70. 4; 中拉机; 2; 80. 5; 细拉机; 20; 80. 6; 退火机; 3; 75. 7; 管绞机; 2; 80. 8; 成缆机; 14; 75. 9; 弓绞机; 1; 80. 10; 单绞机; 5; 80. 11; 铠装机; 2; 75. 12; 成圈机; 4; 80. 13; 高速绞对机; 24; 85. 14; 造粒机; 2; 80. - 固废 本项目运营期排放的固体废弃物主要为废铜丝、不合格品、粉尘、废活性炭、废包装桶、废机油、含油手套、抹布、生活垃圾、厨余垃圾及废油脂。 （1）一般工业固废 废铜丝：根据业主提供资料，废铜丝产生量为20t/a，收集后外售处置； 不合格品：根据业主提供资料，不合格品产生量为40t/a，收集后外售处置； 粉尘：造粒过程中，投料、混合过程中布袋除尘器定期清理，粉尘产生量为0.748t/a，收集后回用于生产； （2）危险废物 废机油：设备运行、检修过程产生废机油，产生量为0.1 t/a； 废活性炭：有机废气处理工序产生废活性炭，废活性炭按1kg活性炭吸附0.3kg有机物计，本项目经活性炭吸附的有机气体为2.0826t/a，则活性炭年用量约为6.942t/a，废活性炭产生量约为9.0 t/a； 废包装桶：废包装桶为色粉桶，产生量为0.6 t/a； 含油抹布、手套：机加工设备运行、维护过程中产生的含油抹布、手套，产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》2016 版危险废物豁免管理清单，废弃的含油抹布、手套混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理，和生活垃圾一并由环卫部门清运； （3）生活垃圾 生活垃圾：本项目新增职工人数为20人，垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾量为3t/a，由环卫部门定时清运。 （4）厨余垃圾 原有项目未设置食堂，技改后厂区提供午餐，每天就餐人员60人，每天为员工提供1餐， 按照每人每天产生厨余垃圾0.1kg计算，则厨余垃圾产生量为1.8 t/a。 （5）废油脂 食堂含油污水经隔油池预处理，废油脂产生量为0.3t/a。 本项目各类固体废物产生情况见表5-7。 表5-7 本项目固废产生情况汇总表 序号; 固体废物 名称; 属性; 产生 环节; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物类别; 废物 代码; 产生量 (t/a). 1; 废铜丝; 一般 固废; 束丝、编织; 固态; 铜丝; 《国 家危险 废物名录》 (2016 年); /; /; /; 20. 2; 不合格品; 检验; 固态; 铜丝、塑料; /; /; /; 40. 3; 粉尘; 除尘器; 固态; 粉尘; /; /; /; 0.748. 4; 含油手套、 抹布; 设备运行、维护; 固态; 油、手套; /; /; 900-041-49 （豁免）; 0.1. 5; 废机油; 液态; 机油; T/I; HW08; 900-209-08; 0.1. 6; 废活性炭; 废气处理; 固态; VOCs; T/In; HW49; 900-041-49; 9.0. 7; 废包装桶; 原辅料包装; 固态; 色粉; T/In; HW49; 900-041-49; 0.6. 8; 生活垃圾; 生活 垃圾; 员工生活; 固态; 生活 垃圾; /; /; /; 3. 9; 厨余垃圾; /; /; /; 1.8. 10; 废油脂; /; /; /; 0.3. 本项目危险废物汇总见表5-8。 表5-8 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 (t/a); 产生 环节; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-209-08; 0.1; 检测; 液态; 机油; 机油; T/I; 暂存危废仓库，委托有资质单位处理. 2; 废活性 炭; HW49; 900-041-49; 9.0; 废气处理; 固态; VOCs; VOCs; T/In. 3; 废包装 桶; HW49; 900-041-49; 0.6; 原辅料包装; 固态; 色粉; 色粉; T/In. 表5-9 技改前后污染物排放量“三本帐” (t/a) 类别; 污染物 名称; 已批项目排放量; 技改项目; 技改后增减量; 技改项目最终外排环境量; 技改后全厂最终外排环境量. 产生量; 削减量; 排放 量; “以新带老”削减量. 废水; 废水量; 2550; 528; 0; 528; 0; +528; 528; 3078. COD; 0.89; 0.2640; 0.3612; 0.0264; 0; +0.0264; 0.0264; 0.9164. SS; 0.64; 0.1584; 0.29928; 0.0053; 0; +0.0053; 0.0053; 0.6453. NH3-N; 0.077; 0.0185; 0.02064; 0.0026; 0; +0.0026; 0.0026; 0.0796. TP; --; 0.0026; 0.003612; 0.0003; 0; +0.0003; 0.0003; 0.0003. 动植物油; --; 0.0634; 0.0005; +0.0005; 0.0005; 0.0005. 废气; 有组织; VOCs; 0.23; 2.314; 2.0826; 0.2314; 0; +0.2314; 0.2314; 0.2314. HCl; 0.023; 0.054; 0; 0.054; 0; +0.054; 0.054; 0.077. 粉尘; 0; 0.756; 0.74844; 0.00756; +0.00756; 0.00756; 0.00756. 无组织; VOCs; 0; 0.1491; 0; 0.1491; 0; +0.1491; 0.1491; 0.1491. HCl; 0; 0.006; 0; 0.006; 0; +0.006; 0.006; 0.006. 粉尘; 0; 0.084; 0; 0.084; 0; +0.084; 0.084; 0.084. 固废; 废铜丝; 2.4; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废铜丝; 0; 20; 20; 0; 0; 0; 0; 0. 不合格品; 0; 40; 40; 0; 0; 0; 0; 0. 粉尘; 0; 0.748; 0.748; 0; 0; 0; 0; 0. 含油抹 布、手套; 0; 0.1; 0.1; 0; 0; 0; 0; 0. 废机油; 0; 0.1; 0.1; 0; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; 5.37; 5.37; 0; 0; 0; 0; 0. 废包装桶; 0; 0.6; 0.6; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 30; 3; 3; 0; 0; 0; 0; 0. 厨余垃圾; 0; 1.8; 1.8; 0; 0; 0; 0; 0. 废油脂; 0; 0.3; 0.3; 0; 0; 0; 0; 0. 注：已批项目固废排放量即综合处置量。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | VOCs | 59.49 | 2.314 | 5.949 | 0.0643 |  | 0.2314 | 大气 |
|  |  | HCl | 0.75 | 0.054 | 0.75 | 0.015 |  | 0.054 |  |
|  |  | 粉尘 | 42 | 0.756 | 0.42 | 0.0021 |  | 0.00756 |  |
|  | 无组织 | VOCs | -- | 0.1491 | -- | 0.0414 |  | 0.1491 |  |
|  |  | HCl | -- | 0.006 | -- | 0.0017 |  | 0.006 |  |
|  |  | 粉尘 | -- | 0.084 | -- | 0.0117 |  | 0.084 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 3.0 | 0.0108 | 0.806 | 0.0032 |  | 0.0029 |  |
| 种类 | 排放源 | 污染物名称 | 废水量t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度mg/L |  | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| 废水污染物 | 生活污水 | COD | 528 | 500 | 0.2640 | 450 |  | 0.2376 | 接管六圩污水处理厂 |
|  |  | SS |  | 300 | 0.1584 | 200 |  | 0.1056 |  |
|  |  | NH3-N |  | 35 | 0.0185 | 35 |  | 0.0185 |  |
|  |  | TP |  | 5 | 0.0026 | 5 |  | 0.0026 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 120 | 0.0634 | 30 |  | 0.0158 |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种类 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量 t/a | 综合利用量t/a | 外排量 t/a | 备注 |  |  |
| 固废 | 生产 | 废铜丝 | 20 | 0 | 20 | 0 | 回收外售 |  |  |
|  |  | 不合格品 | 40 | 0 | 40 | 0 |  |  |  |
|  |  | 粉尘 | 0.748 | 0 | 0.748 | 0 | 回用利用 |  |  |
|  |  | 含油手 套、抹布 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 环卫清运 |  |  |
|  |  | 废机油 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 暂存厂区，委托有资 质危废单位处理置 |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 9.0 | 9.0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 废包装桶 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 员工办公及生活 | 生活垃圾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 环卫清运 |  |  |
|  |  | 厨余垃圾 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 由废油回收资质 的单位处理 |  |  |
|  |  | 废油脂 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  |
| 噪声 | 建设项目主要噪声为束丝机、高速编织机、挤塑机、成缆机等设备的运转产生的噪声，其噪声源及其声级为70~85dB（A）。机械设备通过减振、墙体隔声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态 | 项目周围无自然保护区及文物古迹等特殊保护对象，环境污染主要是生活污水以及少量固废等，污染物经有效处理后，对生态造成的影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目在厂区现有厂房内进行生产，故不对施工期环境影响进行评述。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 - 废气产生情况及治理措施 ①有组织废气产生情况 表7-1 本项目有组织大气污染物产生及排放情况表 排放源位置; 排放源名称; 废气量(Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 去除率(%); 排放状况. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 产生量 (t/a); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 排放量(t/a). 1#车间; P1; 造粒; 5000; 粉尘; 42; 0.21; 0.756; 布袋除尘器; 99; 0.42; 0.0021; 0.00756. P2; 5000; VOCs; 29.8; 0.074; 0.536; 活性炭吸附装置; 90; 2.98; 0.0074; 0.0536. P3; 挤塑; 20000; VOCs; 9.69; 0.097; 0.698; 90; 0.969; 0.0097; 0.0698. 20000; HCl; 0.75; 0.015; 0.054; 0; 0.75; 0.015; 0.054. 2#车间; P4; 挤塑; 15000; VOCs; 20; 0.15; 1.08; 活性炭吸附装置; 90; 2.0; 0.015; 0.108. ②无组织排放废气产生情况 表7-2 本项目无组织大气污染物产生及排放情况表 污染物 位置; 污染源 名称; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 面源面积（m2）; 面源高度(m). 1#车间; 造粒; 粉尘; 0.0233; 0.084; 4732.16; 5. 1#车间、2#车间; 造粒、挤塑; VOCs; 0.0414; 0.1491; 18151.12; 5. 1#车间; 挤塑; HCl; 0.0017; 0.006; 6970.48; 5. （2）大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式SCREEN3。估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源和体源的最大地面浓度，以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某个地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件。所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。 参数选择：本次预测在使用估算模式时的参数选择具体如下： 1.烟囱出口处的环境温度，取25℃； 2.计算点的高度，取0m； 3.输入城市/乡村选项（U=城市，R=乡村），选R； 4.不考虑建筑的下洗； 5.不考虑地形影响； 6.不计算熏烟情况。 预测结果：具体详见表7-3和表7-4。 表7-3 有组织大气污染物排放预测结果一览表 下风向距离（m）; P1; P2; P3; P4. 粉尘; VOCs; VOCs; HCl; VOCs. 浓度(mg/m3); 占标率(%); 浓度(mg/m3); 占标率(%); 浓度(mg/m3); 占标率(%); 浓度(mg/m3); 占标率(%); 浓度(mg/m3); 占标率(%). 10; 0.004337; 0.96; 0.01528; 2.55; 0.02003; 3.34; 2.478E-5; 0.06; 0.03098; 5.16. 100; 0.0002923; 0.06; 0.00103; 0.17; 0.00135; 0.23; 1.671E-6; 0.00; 0.002088; 0.35. 200; 0.0001596; 0.04; 0.0005625; 0.09; 0.0007374; 0.12; 9.122E-7; 0.00; 0.00114; 0.19. 300; 0.0002046; 0.05; 0.000721; 0.12; 0.0009451; 0.16; 1.169E-6; 0.00; 0.001462; 0.24. 400; 0.000213; 0.05; 0.0007505; 0.13; 0.0009837; 0.16; 1.217E-6; 0.00; 0.001521; 0.25. 500; 0.0001997; 0.04; 0.0007037; 0.12; 0.0009225; 0.15; 1.141E-6; 0.00; 0.001427; 0.24. 600; 0.0001795; 0.04; 0.0006326; 0.11; 0.0008292; 0.14; 1.026E-6; 0.00; 0.001282; 0.21. 700; 0.000159; 0.04; 0.0005602; 0.09; 0.0007343; 0.12; 9.084E-7; 0.00; 0.001135; 0.19. 800; 0.0001407; 0.03; 0.0004958; 0.08; 0.0006498; 0.11; 8.039E-7; 0.00; 0.001005; 0.17. 900; 0.0001253; 0.03; 0.0004417; 0.07; 0.0005789; 0.10; 7.162E-7; 0.00; 0.0008953; 0.15. 1000; 0.0001126; 0.03; 0.0003967; 0.07; 0.00052; 0.09; 6.433E-7; 0.00; 0.0008041; 0.13. 1500; 7.406E-5; 0.02; 0.000261; 0.04; 0.0003421; 0.06; 4.232E-7; 0.00; 0.000529; 0.09. 2000; 5.517E-5 0.002645 0.002266 0.001965; 0.01; 0.0001944 0.002645 0.002266 0.001965; 0.03; 0.0002548 0.002645 0.002266 0.001965; 0.04; 3.153E-7; 0.00; 0.0003941; 0.07. 2500; 4.399E-5; 0.01; 0.000155; 0.03; 0.0002032; 0.03; 2.514E-7; 0.00; 0.0003142; 0.05. 最大落地浓度及占标率; 0.004337; 0.96; 0.01528; 2.55; 0.02003; 3.34; 2.478E-5; 0.06; 0.03098; 5.16. 表7-4 无组织大气污染物排放预测结果一览表 下风向距离（m）; 粉尘; VOCs; HCl. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 0.02557; 2.84; 0.04539; 7.57; 0.001826; 4.06. 54; 0.03035; 3.37; 0.05388; 8.98; 0.002168; 4.82. 100; 0.01066; 1.18; 0.01892; 3.15; 0.0007614; 1.69. 200; 0.005682; 0.63; 0.01008; 1.68; 0.0004058; 0.90. 300; 0.004461; 0.50; 0.007918; 1.32; 0.0003186; 0.71. 400; 0.003768; 0.42; 0.006688; 1.11; 0.0002691; 0.60. 500; 0.003166; 0.35; 0.005619; 0.94; 0.0002261; 0.50. 600; 0.002655; 0.29; 0.004713; 0.79; 0.0001897; 0.42. 700; 0.002242; 0.25; 0.003979; 0.66; 0.0001601; 0.36. 800; 0.001923; 0.21; 0.003413; 0.57; 0.0001373; 0.31. 900; 0.001667; 0.19; 0.002959; 0.49; 0.0001191; 0.26. 1000; 0.001459; 0.16; 0.002589; 0.43; 0.0001042; 0.23. 1500; 0.0008541 0.002645 0.002266 0.001965; 0.09; 0.001516; 0.25; 6.101E-5; 0.14. 2000; 0.0005704 0.002266 0.001965; 0.06; 0.001012; 0.17; 4.074E-5; 0.09. 2500; 0.00042; 0.05; 0.0007456; 0.12; 3E-5; 0.07. 最大落地浓度及占标率; 0.03035; 3.37; 0.05388; 8.98; 0.002168; 4.82. 由预测结果可见，无组织排放时粉尘最大落地浓度出现距离为54m，最大落地浓度占标率为3.37%（<10%），VOCs最大落地浓度出现距离为54m，最大落地浓度占标率为8.98%（<10%），HCl最大落地浓度出现距离为54m，最大落地浓度占标率为4.82%（<10%），最大落地浓度均小于大气环境质量标准浓度，因此本项目废气排放对周边大气环境影响很小。 （3）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。 大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，计算结果见表7-5。 表7-5 大气防护距离计算结果 污染物名称; 污染物排放速率（kg/h）; 面源有效 高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 需设置的大气防护距离（m）. VOCs; 0.0414; 5; 190; 95.5; 0（无超标点）. HCl; 0.0017; 5; 95; 73.4; 0（无超标点）. 粉尘; 0.0233; 5; 95; 49.8; 0（无超标点）. 计算结果显示无超标点，因此，本项目不需设置大气防护距离。 （4）卫生防护距离 项目对周围环境直接影响的主要污染物特征因子，按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T3840-91的规定：无组织排放量计算卫生防护距离公式如下： Qc/Cm=[(BLC+0.25R2)0.05LD]/A 式中：Cm——标准浓度限制； L—工业企业所需卫生防护距离，m； R—有害气体无组织排放源所在生产单位等效半径，m，R=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； 表7-6 大气污染源卫生防护距离计算表 序号; 污染源类型; 污染物; 参数A; 参数B; 参数C; 参数D; 卫生防护距离计算值(m); 卫生防护距离(m). 1; 面源; 粉尘; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.199; 100. 2; 面源; VOCs; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.64. 3; 面源; HCl; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.305. 根据以上公式计算且根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)7.5的规定：“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”，得出项目的卫生防护距离均为50m，则本项目设置以生产车间边界100m的卫生防护距离。目前污染物无组织排放源所在的生产单元100m范围内无学校、医院等环境保护敏感点，且今后在卫生防护距离内不得建设环境敏感点建筑物。 综上，本项目排放的废气污染物对周围环境影响较小，不会改变区域的环境空气质量类别。 2、地表水环境影响分析 本项目营运期废水为生活污水和食堂废水，项目运营期废水量为 528m3 /a。生活污水、食堂废水经化粪池、隔油池预处理后，达标接管六圩污水处理厂处理。本项目废水中主要污染物为 COD、SS、氨氮、TP、动植物油等，废水排放浓度符合六圩污水处理厂设计接收浓度标准，所排水量在其设计处理能力范围内，不会对六圩污水处理厂的处理系统产生不良影响。废水经扬州市六圩污水处理厂集中处理达标后尾水排入京杭大运河，对纳污水体造成的影响较小。 本报告直接引用《扬州市六圩污水处理厂三期 5 万吨/天扩建工程环境影响报告书 （报批稿）》中关于六圩污水处理厂尾水排放对纳污水体影响的评价结论，具体预测结果如下： ①在正常排放情况下，京杭大运河入江断面的各项因子的预测浓度有所增加，无中水回用全厂尾水排放 COD 在入江断面处的平均浓度为 20.95mg/L，已接近 III 类水质标准，因而仅在入江口附近形成较小的超标污染带，氨氮在入江断面处的平均浓度为 0.38mg/L，已低于III 类水水质标准，不会形成超标污染带；有中水回用时COD、氨氮在入江断面处的浓度为 19.35mg/L、0.22mg/L，均满足 III 类水质标准，因而不会形成超标污染带。若仅考虑本期工程的影响，则影响范围更小，混合至入江口处水质已达标。 ② 扬州四水厂取水口位于京杭运河入江口上游约 10km，其二级保护区下边界距离入江口 8km，尾水经京杭运河进入长江后不会影响到该水源保护区。正常排放情况下不会对豚类保护区产生影响。 在计算区域长江上下游边界处浓度增量均为 0mg/L，表明影响局限在计算区域范围内。三江营南水北调东线工程水源保护区、扬州五水厂取水口、廖家沟取水口位于计算区域外，距离排放口较远，尾水正常排放不会对其产生影响。 3、声环境影响分析 本项目建成后，建设项目主要噪声源为束丝机、高速编织机、挤塑机、成缆机等设备的运转产生的噪声，其噪声源及其声级为70~85dB（A）。噪声对周围环境的影响主要通过三种途径来完成：空气（通过建筑物的孔洞、缝隙传播，如敞开的门窗等）；透射（声波使建筑物的墙、楼板等产生振动后再经墙、楼板辐射）；撞击和机械振动（通过直接撞击建筑物的墙、楼板等产生振动后再辐射）。因此，该项目发出的各种噪声会通过楼板、墙面、门窗、管道等多种途径进行传播，影响周围环境。 本报告环境影响主要预测项目的噪声源对周围环境的贡献值，并考虑叠加噪声本底值时厂界噪声的影响情况以及对居民点的影响程度。考虑到本项目主厂房用于生产，且厂房内声源较多，较分散，本次评价将主厂房视为一个整体声源预测。本项目的噪声只考虑厂房墙体的隔声衰减和噪声防治措施的衰减，不考虑噪声其它因素的衰减如空气吸收衰减、屏障衰减、地面效应、温度梯度等衰减，项目噪声衰减值取20dB(A)。 ①预测模式 根据声环境影响评价技术导则（HJ/T2.4--2009）的有关规定选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要的简化。 A：室内声源计算公式： 式中: —某个室内声源在靠近围护结构处产生的A声级（dB）； —某个室内声源的A声级（dB）； ri—某个室内声源在靠近围护结构处的距离（m）； Q—为方向性因子； R—房间常数。 B：噪声户外传播衰减公式： LA（r）=LAvef(ro)-(Aaiv+Ahar+Aatm+Aexc) 式中：LA（r）—距声源r处的A声级值(dB)； LAvef(ro)—参考位置ro处的A声级值(dB)； Aaiv—声级几何发散引起的A声级衰减量(dB); Ahar—遮档物引起的A声级衰减量(dB)； Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量（dB）； Aexc—附加A声级衰减量（dB）； C：预测点的A声级叠加公式： LA总=10lgi=1n100⋅1LAi式中：LA总—预测点处总的A声级（dB）； LAi—第I个声源至预测点处的A声级（dB）； n—声源个数。 ②预测结果 噪声影响预测（以最高声源预测）见表7-7。 表7-7 项目厂房整体噪声源特性单位：dB（A） 整体噪声源; 整体声源声功率dB（A）; 至厂房外声源声功率dB（A）; 声源与厂界的距离（m）. 东; 南; 西; 北. 生产车间; 97.3; 77.3; 17; 72; 25; 91. 表7-8 本项目各整体噪声源影响预测结果 单位：dB（A） 厂房位置; 监测点 内 容; 东; 南; 西; 北. 生产车间; 传至厂界的噪声贡献值; 52.7; 40.2; 49.3; 38.1. 环境本底（平均值）; 昼间; 48.7; 47.2; 47.8; 47.8. 叠加本底后; 昼间; 57.3; 47.9; 54.5; 47.8. 从预测结果看，本项目距离最近厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65 dB（A），夜间≤55 dB（A），对周围环境的影响较小，不会改变区域声环境功能现状。 4、固废影响分析 本项目固废从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此，必须从各个环节进行全范围管理，遵循“无害化”处置原则进行有效处置。项目固体废物及相应的利用处置方式评价见下表。 表7-9 本项目固体废物产生及处置情况 序号; 固体废物 名称; 属性; 产生环节; 废物代码; 产生量 (t/a); 利用处置 方式; 利用处置单位. 1; 废铜丝; 一般 固废; 束丝、编织; /; 20; 收集后外售; 物质回收 单位. 2; 不合格品; 检验; /; 40. 3; 粉尘; 除尘器; /; 0.748; 回收利用; 企业. 4; 含油手套、 抹布; 设备运行、维护; 900-041-49 （豁免）; 0.1; 环卫部门 清运; 环卫部门. 5; 废机油; 检测; 900-209-08; 0.1; 交由有资质单位处理; 有资质单 位. 6; 废活性炭; 废气处理; 900-041-49; 9.0. 7; 废包装桶; 原辅料包装; 900-041-49; 0.6. 8; 生活垃圾; 生活 垃圾; 员工生活; /; 3; 环卫部门 清运; 环卫部门. 9; 厨余垃圾; /; 1.8; 废油回收资 质单位处理; 废油回收资 质单位处理. 10; 废油脂; /; 0.3. 通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到了妥善处置和合理利用，可做到固废“零排放”，对环境的影响可减至最小程度。

- 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

运营期防治措施 1、废水防治措施评述 厂区内管网实行雨污分流；本项目产生的生活污水经化粪池、隔油池预处理后接管六圩污水处理厂进行处理。经处理后，废水中 COD、SS、氨氮、总磷、动植物油等污染物的浓度均符合扬州六圩污水处理厂的标准要求，废水水量在污水处理厂的处理能力内，水质和水量均不会对污水处理站的处理工艺产生冲击，经处理后各类污染物达标排放京杭大运河。项目污水接管排放，COD、SS、氨氮、总磷、动植物油等污染物的浓度均符合六圩污水处理厂的接管标准要求，水质和水量均不会对污水处理厂的处理工艺产生冲击，经处理后各类污染物达标排放京杭大运河。 2、废气防治措施评述 项目大气污染物主要为粉尘、有机废气、HCl、食堂油烟。 - 粉尘 本项目产生的粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后达标排放。 - 有机废气、HCl 本项目造粒、挤塑工序产生的有机废气（VOCs）、HCl。经集气罩收集后再经活性炭吸 附处理后15m排气筒达标排放。 - 食堂油烟 本项目厨房油烟采用油烟净化器处理，油烟净化去除率为70%，通过屋顶排气筒排放，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），对周围环境影响较小。 采取上述处理措施后，预测粉尘、HCl排放浓度、速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表 2 中的二级标准； VOCs排放浓度、速率，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB3572-2015）表4、表9标准。综上所述，废气可以做到达标排放，污染防治措施可行。 3、噪声防治措施评述 本项目的噪声主要来源于束丝机、高速编织机、挤塑机、成缆机等设备的运转产生的噪声，其噪声源及其声级为70~85dB（A）。 本项目对噪声的控制主要采取了以下措施： a．高噪声设备降噪对噪声的控制首先从声源上着手，对高噪声设备如束丝机、成缆机等在设备安装时加装减振垫等措施。 b．重视厂区整体设计 合理布局，尽可能地将高噪声设备布置在厂房的中心，利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播。 c．加强管理 加强噪声防治管理，降低人为噪声。从管理方面看，应加强以下几个方面工作，以减少对周围声环境的污染： ① 建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 ② 加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 通过采取减振、隔声和消声等治理措施后，本项目的强噪声源可降噪 20～25dB(A)， 再经距离衰减后，该区域声环境影响较小，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3 类标准限值，其噪声污染防治措施可行。 4、固废防治措施评述 本项目运营期排放的固体废弃物主要为废铜丝、不合格品收集后外售；粉尘回收利用；废活性炭、废包装桶、废机油委托有资质单位处置；含油手套、抹布、生活垃圾由环卫部门定期清运；厨余垃圾及废油脂由废油回收资质的单位处理。 （1）危废产生情况 本公司产生的危险固废详见表8-1。 表8-1 工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 (t/a); 产生 环节; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-209-08; 0.1; 检测; 液态; 机油; 机油; T/I; 暂存于危废仓库，委托有资质单位处理. 2; 废活性 炭; HW49; 900-041-49; 9.0; 废气 处理; 固态; VOCs; VOCs; T/In. 3; 废包装 桶; HW49; 900-041-49; 0.6; 原辅料包装; 固态; 色粉; 色粉; T/In. 本评价依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行针对性地分析和预测： ①固体废物的贮存、堆放对环境的影响 本项目拟在生产车间设置一座5m2危废仓库。危废仓库根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）及标准修改单（公告2013年第36号）要求设置，要求做到以下几点： a.危废仓库按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求进行防渗设计。做到防风、防雨、防晒、防腐防渗。 b.不相容的危险废物分类、分区、包装存放，并设隔离间隔断。 c.废物贮存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562－1995）》的规定设置警示标志，包装物及仓库设置危险废物识别标识。 d.废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 e.废包装桶需加盖密封，有序摆放整齐。 因此，本项目所有固体废物均可实现分类收集贮存，对环境的影响具有可控性。 表8-2 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废仓库; 废机油; HW08; 900-209-08; 生产 车间; 5m2; 桶装; 0.5t; 6个月. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.5t; 6个月. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.2t; 6个月. ②包装、运输过程中散落、泄漏的环境影响 危险固废在转移时必须按照《江苏省危险废物管理暂行办法》执行，按规定填写转移联单，报送危险废物移出地和接受地的环境保护行政主管部门。危险废物转移运输过程中出现散落、泄漏的影响具有可控性。 ③危险废物管理要求 本项目危险废物管理按《危险废物规范化管理指标体系（2016年1月1日实施）》相关要求进行，具体如下： a.单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。 b.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。按照危险废物特性分类进行收集。危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。 c.如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。申报事项有重大改变的，应当及时申报。 d.与危险废物经营单位签订的委托利用、处置合同。在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。转移危险废物的按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。 危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施。 e.建立危险废物贮存台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况。 f.危险废物产生单位应当对本单位工作人员进行培训。 （2）综合利用、处理处置的环境影响 - 危险固废 本项目运营期间产生的危险废物主要为HW08、HW49类，拟委托有资质单位处理处置。 通过调查，目前扬州市部分有处理资质的单位见下表。 表8-3 江苏省部分危险废物处理单位 序号; 企业名称; 许可证号; 处置方式; 处理能力; 经营品种. 1; 扬州东晟固废环保处理有限公司; JS1081OOI127-10; 焚烧处置; 15000t/a; 医药废物（ HW02 ）、 农 药 废 物 （HW04）、废有机溶剂与含有机溶剂 废物（HW06）、废矿物油与含矿物油 废物（HW08）、乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料及涂 53 料废物（HW12）、有机树脂类废物 （HW13）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（ HW17 ）、 废酸 （HW34）、废碱（HW35）、有机磷 化合物废物（HW37）、含酚废物 （HW39）、含醚废物（HW40）、有 机卤化物废物（HW45）、其他废物 （ HW49 ， 仅限 900-039-49 、 900-041-49、900-042-49、900-045-49、900-046-49 、 900-047-49 、 900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限 261-151-50 、261-152-50 、 261-154-50、261-166-50、261-168-50、261-170-50、261-172-50、261-174-50、261-176-50、261-183-50、263-013-50、 271-006-50、275-009-50、276-006-50、 900-048-50）. 2; 扬州杰嘉工业固废处置有限公司; JSYZ108100 L002-2; 填埋处置; 15000t/a; HW02、HW03、HW04、HW05、HW07、HW08、 HW11、HW12、HW13 、HW14、HW17、 HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、 HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW28、 HW29、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、 HW36、HW37、HW39、HW46、HW47、HW48、 HW49、HW50. 3; 高邮康博环境资源有限公司; JS1084OOI549; 焚烧处置; 30000t/a; 医药废物（HW02）、废药物药品 （HW03）、农药废物（HW04）、木 材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂 与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物 油与含矿物油废物（HW08）、油/水、 烃/水混合物或乳化液（HW09）、精 （蒸）馏残渣（HW11）、染料及涂料 废物（HW12）、有机树脂类废物 （HW13）、感光材料废物（HW16）、 有机磷化合物（HW37）、含酚废物 （HW39）、含醚废物（HW40）、HW41 废卤化有机溶剂、含有机卤化物废物 （HW45）、其他废物（HW49，仅限 900-039-49、900-041-49. 建设方可委托上述单位对本项目产生的危废进行安全处置。 - 一般固废 生活垃圾含油抹布、手套由环卫部门集中清运；废铜丝、不合格品、粉尘属于一般工业固废，集中收集后外卖给物资回收部门或回收利用。 综上，本项目在各类固体废物得到安全处置的基础上，固体废物综合处置率可达 100%，不会对周围环境造成影响，固废防治措施是可行的。 表8-4 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物名称; 防治措施; 预期治理 效果. 大气污染物; 生产车间; 粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准. VOCs、HCl; 集气罩+活性炭处理装置+15m排气筒; 达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB3572-2015）表4、表9和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准. 水污染物; 生活污水; COD、氨氮、SS、TP、动植物油; 化粪池、隔油池处理后接管六圩污水处理厂集中处理; 达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1一级A标准后排入京杭大运河. 固体废物; 生产过程; 废铜丝; 回收外售; 安全处置. 不合格品. 粉尘; 回收利用. 含油手套、抹布 套、抹布; 环卫清运. 废机油; 暂存厂区，委托有资质危废单位处理处置. 废活性炭. 废包装桶. 员工办公及生活; 生活垃圾; 环卫清运. 厨余垃圾; 由废油回收资质 的单位处理. 废油脂. 噪 声; 建设项目主要噪声为束丝机、高速编织机、挤塑机、成缆机等设备的运转产生的噪声，其噪声源及其声级为70~85dB（A）。设备产生的噪声经过隔声减噪和距离衰减后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。. 其他; 无。. 生态保护措施预期效果： 无。. 表8-5 “三同时”验收一览表 项目名称; 扬州赛格布线科技集团有限公司年产20万公里电线电缆技术改造项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保 投资 (万元); 完成时间. 废气; 造粒、挤塑; VOCs、HCl; 集气罩+活性炭处理装置+15m排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB3572-2015）表4、表9和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准; 35. 投料、混合; 粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准; 4; 与主体工程同时设计、同时开工同时建成运行. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、动植物油; 化粪池（依托原有）、隔油池（新建）; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准; 1. 噪声; 车间设备; —; 减振、隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准; 2. 固废; 生产; 废铜丝; 回收外售; 安全处置，不产生二次污染; 5. 不合格品. 粉尘; 回收利用. 含油手 套、抹布; 环卫清运. 废机油; 暂存厂区，委托有资质危废单位处理处置. 废活性炭. 废包装桶. 生活; 生活垃圾; 环卫清运. 厨余垃圾; 由废油回收资质 的单位处理. 废油脂. 绿化; 30000m2; —; 3. 总量平衡具体方案; (1)废水：本项目水污染物考核量为：废水量528t/a，污染物接管考核量COD0.2376t/a、SS0.1056t/a、NH3-N0.0185t/a、TP0.0026t/a、动植物油0.0158t/a，最终排放量：废水量528t/a，COD0.0264t/a、SS0.0053t/a、NH3-N0.0026t/a、TP0.0003t/a、动植物油0.0005t/a，总量纳入扬州市六圩污水处理厂，不单独申请。(2)废气：VOCs0.2314t/a、HCl0.054t/a、粉尘0.00756t/a（有组织废气）；VOCs0.1491t/a、HCl0.006t/a、粉尘0.084t/a、食堂油烟0.0029t/a（无组织废气）。 (3)固废：本项目固体废物均能得到有效的利用和处置，固废实现“零”排放，无需申请总量。; —. 区域解决问题; —; —. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等）; 卫生防护距离需设置为生产车间100m，该范围内无民宅等敏感目标，满足防护要求。; —. 环保投资合计; 50.

结论与要求

一、结论 1、项目概况 扬州赛格布线科技集团有限公司成立于2007年3月，位于扬州市经济技术开发区八里镇金港路128号。公司原名称为“扬州赛格线缆有限公司”，后变更为扬州赛格布线科技集团有限公司。建设投产前公司申请办理了《弱电线缆生产项目》环境影响报告表，已于2008年1月获取扬州市环境保护局批复（扬环审批[2008]5号）并于2011年6月获取环保局竣工环境保护验收意见函（扬环[2011]72号）。 由于生产需要，项目生产工艺、产品产量、设备、员工人数等均有一定的改变，但未办 理相关环保手续。扬州市环境保护局已于2018年4月26日下发《行政处罚听证告知书》。本项目投资10000万元，新增造粒机、挤塑机、成缆机等设备，生产工艺增加造粒、拉丝、退火等工序，建设年产20万公里电线电缆技术改造项目。 2、产业政策分析 建设项目为电线电缆制造项目，对照《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013修订），建设项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类建设项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及《关于修改部分修改条目的通知》，建设项目不属于目录中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类建设项目。对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号），建设项目不属于其中的限制类、淘汰类，符合能耗限额标准。 经查《限制用地项目目录》（2012 年本）、《禁止用地项目目录》（2012 年本）以及《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》，建设项目用地不属于江苏省限制用地项目和禁止用地项目的范围。 因此，建设项目符合国家和地方相关产业政策要求，符合用地与相关用地政策要求。 3、环境质量现状 根据2018年扬州市第一季度环境质量报告表明：PM2.5、PM10、NO2的浓度存在超标现象，经分析：各类建筑工地施工和道路交通建设产生的扬尘是造成扬州市颗粒物浓度居高不下的主要原因；目前，扬州市工业能源以燃煤为主，燃煤排放的颗粒物是造成空气污染的重要原因；近年来，机动车保有量成加速上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气中PM10有一定的贡献，对区域大气环境质量的影响较大。评价区内SO2等监测因子的监测结果平均值均小于相应的环境质量标准限值。本项目所在区域环境空气质量总体较好，有一定的环境容量。 根据2018年扬州市第一季度环境质量报告表明：京杭大运河各监测断面中pH、SS、COD、氨氮、总磷等污染物的监测结果均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求，本项目最终纳污水体的水环境质量现状良好。 声环境现状监测结果表明：本项目厂界4个监测点昼夜间噪声均满足相应的环境功能要求。 4、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 本项目生产过程产生的粉尘经集尘装置处理、HCl经集气罩收集处理后可达《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中的二级标准、VOCs经活性炭吸附处理后可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB3572-2015）表4、表9标准。本项目设置以厂界周边100m的卫生防护距离，该卫生防护距离范围内无居民等敏感目标，卫生防护距离设置合理，以后亦不得新建居民等敏感目标。 （2）废水 本项目排水采用雨污、清污分流制。本项目营运期不产生生产废水，废水为生活污水和食堂废水，经化粪池、隔油池预处理达接管标准后，接管至扬州六圩污水处理厂处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入京杭大运河（扬州段）。 （3）噪声 经减振、隔声及距离衰减等措施后，本项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准要求。 （4）固废 建设项目各类工业固废经收集后妥善处置，生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置，不会产生二次污染。 综上所述，建设项目采取的污染防治措施合理可靠，污染物均能达标排放。 5、公众参与 本项目公众参与采用发放公众调查表的方式进行。从本项目回收的10 份公众参与调查表调查结果看：被调查对象中 10 人表示坚决支持本项目的建设，占被调查人数的 100%；无人持反对态度。由此可见，公众对该项目的建设是支持的。 针对公众提出的建议，建设单位采纳了公众的意见，在本项目运行期间从源头削减污染物排放，并采取有效的治理措施，保证环保设施的投入，同时，采用先进的技术和设备，降低对环境的影响，以确保在不影响区域居民生活的前提下实施本项目。 6、总量控制结论 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： (1)废水：本项目水污染物考核量为：废水量528t/a，污染物接管考核量COD0.2376t/a、SS0.1056t/a、NH3-N0.0185t/a、TP0.0026t/a、动植物油0.0158t/a，最终排放量：废水量528t/a，COD0.0264t/a、SS0.0053t/a、NH3-N0.0026t/a、TP0.0003t/a、动植物油0.0005t/a，总量纳入扬州市六圩污水处理厂，不单独申请。 (2)废气：VOCs0.2314t/a、HCl0.054t/a、粉尘0.00756t/a（有组织废气）； VOCs0.1491t/a、HCl0.006t/a、粉尘0.084t/a、食堂油烟0.0029t/a（无组织废气）； (3)固废：本项目固体废物均能得到有效的利用和处置，固废实现“零”排放，无需申请总量。 综上所述，项目的建设符合国家和地方产业政策，符合规划要求，选址合理，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小，不会造成区域环境功能的改变，从环境保护的角度来讲，本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设时可行的。 上述评价结果是根据业主提供的生产规模、生产设备布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的污染防治措施排污情况基础上得出的，如果生产设备布局、生产品种、规模、工艺流程和污染防治设施运行排污情况有所变化，应由扬州赛格布线科技集团有限公司按照环保部门要求另行申报。 二、要求 1）、本环评表评估结论是根据建设单位提供资料的基础上分析得到。若建设规模扩大、总平面布置发生较大变化等，应报请环保部门重新编制环境评价报告；若项目涉及电磁辐射需另行环评。 2）、关心并积极听取周边居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 3）、加强本项目的环境管理和环境监测。各排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定执行。 4）、加强环保设施管理，提高各环节操作的规范性，以保证环保设施的正常运营，从而减少污染物的产生量； 5）、建设单位必须严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件： 附件1 环评委托书 附件2 公司名称变更登记通知书 附件3 项目登记信息单 附件4 营业执照及法人身份证复印件 附件5 土地证 附件6 扬州市环境保护局同意延期缴纳罚款通知书 附件7 噪声监测报告 附件8 原有项目环评批复及环保竣工验收意见函 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围概况图 附图3 项目四至图 附图4 项目厂区平面布置图 附图5 生态红线图 附图6 水系图 附图7 扬州开发区临港工业园土地利用规划图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。